[image: image1.png]®



PRACTICO 2
OBJETIVO

- Analizar la relación entre la diferencia de potencial en los extremos de una pila o batería y la corriente que la atraviesa

-  Determinar el valor de la fem y de la resistencia interna del generador


INFORMACIÓN PREVIA
· Fem ( fuerza electromotriz de un generador)

· Resistencia interna de un generador
· Batería o pila ideal

· Reóstato.

MATERIAL A USAR:

· Batería 9V

· Conductores

· Amperímetro

· Voltímetro

· Reóstato 

1. Arma  el siguiente circuito eléctrico. (El reóstato en la máxima resistencia)

	V (V)
	I (A)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2. Completa la siguiente tabla de datos, cambiando el valor de la resistencia del reóstato. 

3. Grafica V = f(I) 
4. Determina la fem y la resistencia interna de la pila o batería 
5. Concluye.
8

